Académie de Besançon 	                              TP de Chimie 	                                                     Bac Pro

Travaux Pratiques de Chimie Organique

Synthèse d'un biocarburant

____________________________________________________________

NOM : ………………………………………  Prénom : …………………………………  Classe : …………………...

🔬 Problématique

Face à la raréfaction des ressources fossiles, le biodiesel représente une alternative renouvelable. Il est produit par transestérification d'huile végétale avec un alcool. Comment synthétiser du biodiesel au laboratoire à partir d'huile de tournesol ?

Partie I — Étude de la réaction

Rappel de cours — Transestérification

La transestérification est la réaction d'un triglycéride avec un alcool (éthanol) en présence d'un catalyseur basique (NaOH). Elle produit des esters éthyliques (biodiesel EEHV) et du glycérol.

Équation générale : Trioléate + 3 C₂H₅OH → 3 EEHV + C₃H₈O₃

Données annexe : M(trioléate) = 884 g/mol, M(éthanol) = 46 g/mol, M(EEHV) = 310 g/mol, M(glycérol) = 92 g/mol.

Question 1.  Écrire et équilibrer l'équation de transestérification du trioléate avec l'éthanol. Identifier les réactifs et les produits.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2.  Pourquoi utilise-t-on un excès d'éthanol lors de la synthèse ? (Rappel : la réaction est équilibrée.)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3.  Comparer les indices de cétane du biodiesel EEHV et du gazole (voir annexe).  Qu'en déduire quant à la qualité de combustion ?

………………………………………………………………………………………………………………………

Partie II — Protocole expérimental

Question 4.  Rédiger un protocole expérimental complet pour synthétiser le biodiesel à partir de 70 mL d'huile de tournesol (d = 0,92), avec un rapport molaire alcool/huile = 6 et 0,7 % de NaOH en masse. Calculer les quantités de chaque réactif.

⚠ ATTENTION NaOH est corrosif ; l'éthanol est inflammable. Porter lunettes et gants. Pas de flamme nue.

⚗  Étape 1 — Synthèse  (conditions : 70 °C, agitation magnétique forte, 45 min)

1.  Calculer et peser la masse de NaOH nécessaire. Dissoudre dans le volume d'éthanol calculé → solution catalytique.

La dissolution peut être légèrement exothermique — agiter doucement.

2.  Dans un ballon tricol de 250 mL, introduire 70 mL d'huile de tournesol puis la solution catalytique.

3.  Ajouter quelques grains de pierre ponce. Adapter le réfrigérant à boules (ouvrir le robinet d'eau).

4.  Chauffer à 70 °C sous agitation magnétique forte pendant 45 minutes.

5.  Arrêter le chauffage et laisser refroidir à température ambiante.

🧪  Étape 2 — Décantation et séparation des phases

1.  Après refroidissement, transférer le contenu dans une ampoule à décanter. Attendre 10–15 min.

2.  Identifier et nommer les deux phases. Récupérer la phase supérieure (biodiesel brut) dans un bécher.

Le dégazage peut être présent — ouvrir le robinet avec précaution.

Question 5.  Identifier les deux phases et compléter le tableau ci-dessous. Laquelle est la plus dense ?

| Phase | Identification / Composition | Masse volumique (g·mL⁻¹) | Position |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase supérieure |  |  |  |
| Phase inférieure |  |  |  |

………………………………………………………………………………………………………………………………...

Partie III — Valorisation du glycérol

Données — Glycérol

Le glycérol (propan-1,2,3-triol) a pour formule C₃H₈O₃ ; M = 92 g/mol ; d = 1,26.

Il possède 3 groupes hydroxyle (–OH) : c'est un trialcool.

C'est un co-produit de la transestérification dont la valorisation améliore le bilan économique du biodiesel.

Question 6.  Identifier les groupes fonctionnels du glycérol sur la formule développée ci-dessous. Donner sa famille chimique.

Formule développée du glycérol :

HO–CH₂–CH(OH)–CH₂–OH

Question 7.  Citer deux utilisations industrielles du glycérol.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Question 8.  Écrire et équilibrer l'équation de combustion complète de l'EEHV (C₂₀H₃₈O₂). Nommer les produits formés.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Annexe

TABLEAU 1 — Données physico-chimiques des espèces

| Espèce | Formule brute | M (g/mol) | Masse volumique (g·mL⁻¹) | T_éb (°C) | Sécurité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trioléate (huile) | C₅₇H₁₀₄O₆ | 884 | 0,92 | — | Irritant |
| Éthanol | C₂H₅OH | 46 | 0,789 | 78,4 | Inflammable, irritant |
| EEHV (biodiesel) | C₂₀H₃₈O₂ | 310 | ≈ 0,88 | — | Irritant |
| Glycérol | C₃H₈O₃ | 92 | 1,26 | 290 | — |
| NaOH | NaOH | 40 | 2,13 | — | Corrosif ⚠ |

TABLEAU 2 — Indices de cétane comparatifs

| Carburant | Indice de cétane | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Gazole (diesel fossile) | 45 – 55 | Référence |
| EEHV (biodiesel éthylique) | 67 – 70 | Meilleure combustion que le gazole |
| EMHV (biodiesel méthylique) | 56 – 58 | Proche du gazole |

TABLEAU 3 — Familles chimiques et groupes caractéristiques

| Famille | Groupe caractéristique | Exemple | Formule brute |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcool | –OH (hydroxyle) | Éthanol | C₂H₆O |
| Ester | –COO– (ester) | Éthanoate de méthyle | C₃H₆O₂ |
| Acide carboxylique | –COOH (carboxyle) | Acide éthanoïque | C₂H₄O₂ |
| Aldéhyde | –CHO (aldéhyde) | Éthanal | C₂H₄O |
| Triglycéride | 3 × –COO– | Trioléate | C₅₇H₁₀₄O₆ |